| Inwestor: Powiat Sierpecki ul. Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc | Wykonawca: BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY WAW ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek |
| --- | --- |

Kosztorys nakładczy Nr: 124/11/2021

Nazwa budowy: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO

Adres budowy: ul. Kopernika 8, jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2, 09-200 Sierpc

Rodzaj robót: instalacje odgromowa

CPV: 45310000-3

Data oprac.: 2021-11-10

Podstawa opracowania: KNNR 5, KNR 5-08

Waluta: PLN

| Sporządził: inż. Paweł Dzięgielewski |  |
| --- | --- |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0605-050-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii III krotność = 1,00 | 130,00 | m | 0 |  |
| 2 | KNNR 5 0601-02010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych krotność = 1,00 | 160,00 | m | 0 |  |
| 3 | KNNR 5 0601-02010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych krotność = 1,00 | 45,00 | m | 0 |  |
| 4 | KNNR 5 0614-020-020 | Osłony o długości do 2 m,przewodów uziemiających na podłożu ceglanym krotność = 1,00 | 120,00 | szt | 0 |  |
| 5 | KNNR 5 0601-03010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, wprowadzane w rurę krotność = 1,00 | 120,00 | m | 0 |  |
| 6 | KNNR 5 0615-060-090 | Iglice typu IO-5,0 o ciężarze 42,0 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami krotność = 1,00 | 4,00 | kpl | 0 |  |
| 7 | KNNR 5 0615-060-090 | Iglice typu IO-5,0 o ciężarze 42,0 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami krotność = 1,00 | 5,00 | kpl | 0 |  |
| 8 | KNNR 5 0612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 0 |  |
| 9 | KNNR 5 0405-060-020 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa złącza kontrolno-pomiarowego krotność = 1,00 | 8,00 | szt | 0 |  |
| 10 | KNR 5-08 0403-04-020 | Mocowanie aparatów o masie do 5 kg posiadających do 4 otworów mocujących, na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem izłożeniem bez podłączenia krotność = 1,00 | 5,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Szczegółowe zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 1,4800 |  | 0,39% |  |  |  | 10 |
| 2. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 373,9320 |  | 99,61% |  |  |  | 3 7 2 4 1 5 6 9 8 |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 375,4120 |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 23. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1101099 | Pręty stalowe ocynkowane | m | 291,2000 |  | 6,61% |  |  |  | 2 5 |
| 2. | 0 | 1120099 | Bednarka ocynkowana | m | 135,2000 |  | 6,14% |  |  |  | 1 |
| 3. | 1 | 7052999 | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe - złącze pomiarowe | szt | 8,0000 |  | 4,02% |  |  |  | 9 |
| 4. | 0 | 7590199 | Osłony przewodów | szt | 127,8000 |  | 0,83% |  |  |  | 4 1 |
| 5. | 0 | 7590499 | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 161,6000 |  | 6,29% |  |  |  | 2 |
| 6. | 1 | 7590499-1 | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe, z uchwytem dla przewodu wysokonapięciowego | szt | 45,4500 |  | 5,90% |  |  |  | 3 |
| 7. | 0 | 7590640 | Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem | szt | 8,4000 |  | 0,26% |  |  |  | 2 5 |
| 8. | 0 | 7590740 | Złącza kontrolne | szt | 15,8000 |  | 0,46% |  |  |  | 1 8 |
| 9. | 1 | 7591199 | Maszt 2m | kpl | 4,0000 |  | 5,84% |  |  |  | 6 |
| 10. | 1 | 7591199-1 | Maszt 3m | kpl | 5,0000 |  | 8,92% |  |  |  | 7 |
| 11. | 1 | AW0003 | Przewód odgromowy wysokonapięciowy | m | 46,8000 |  | 37,96% |  |  |  | 3 |
| 12. | 1 | AW0006 | Końcówki przewodu wysokonapięciowego | szt | 16,2000 |  | 6,57% |  |  |  | 3 |
| 13. | 1 | AW0007 | Złącza przewodów wysokonapięciowych | szt | 9,0000 |  | 4,38% |  |  |  | 3 |
| 14. | 1 | AW0024 | Szyna uziemiająca | szt | 5,0000 |  | 3,57% |  |  |  | 10 |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  | 2,25% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn | Limit | Grupa | % udział | Cena | Wartość KB | Wartość z narzutami | Pozycje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 72100 | Spawarka | m-g | 5,4400 |  | 100,00% |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  | 0,00% |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |