# Załącznik nr 2

# do umowy nr ………..……………

# z dnia ……….………….

WARUNKI TECHNICZNE

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

dla obrębu: 142704_2_0017_ROŚCISZEWO

jednostka ewidencyjna: 142704_2_ROŚCISZEWO

powiat: 1427_SIERPECKI

województwo: 14_MAZOWIECKIE

Spis treści

I. Podstawa prawna .............................................................................................................. 3

II. Cel realizowanej pracy .................................................................................................... 4

III. Zakres pracy ................................................................................................................... 4

IV. Podział na etapy i terminy realizacji .............................................................................. 4

V. Warunki realizacji zamówienia ....................................................................................... 5

I. Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.)

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.)

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670),

4) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 z późn. zm.),

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.),

6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246),

7) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.),

8) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

II. Cel realizowanej pracy

Celem pracy jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego 142704_2_0017_ROŚCISZEWO jednostka ewidencyjna: 142704_2_ROŚCISZEWO w trybie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Osiągnięcie zakładanego celu pracy pozwoli na podniesienie jakości danych w ewidencji gruntów i budynków, utworzenie pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnie                             z obowiązującymi przepisami prawa, wyeliminowanie istniejących rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów i budynków.

III. Zakres pracy

Merytoryczny zakres prac został opisany w projekcie modernizacji.

IV. Podział na etapy i terminy realizacji

Wykonanie modernizacji EGiB opisanej w projekcie modernizacji jest podzielone na etapy.

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-5 projektu modernizacji.

Termin realizacji I etapu: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.6-16 projektu modernizacji.

Termin realizacji II etapu: 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.17-19 projektu modernizacji.

Termin realizacji III etapu: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym po każdym zrealizowanym etapie dokona kontroli wykonanych prac w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od przekazania kompletnej dokumentacji.

Pozytywny Raport weryfikacji przedstawiony przez Inspektora Nadzoru będzie stanowił rekomendację do odbioru etapu. Zamawiający w oparciu o wyniki kontroli własnej oraz rekomendację Inspektora Nadzoru dokona odbioru etapu bądź zwróci do poprawy. Na ewentualną poprawę wyznacza się termin 5 dni roboczych od stwierdzenia nieprawidłowości.

Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego etapu.

UWAGA:

Termin realizacji etapu rozumiany jest jako odbiór etapu.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przewidywany czas na kontrolę.
Każdy z etapów będzie odbierany osobno, na podstawie pozytywnego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne po każdym etapie realizacji pracy w następujących wysokościach: etap I – 20 % kwoty umowy, etap II – 60 % kwoty umowy, etap III – 20 % kwoty umowy, płatne po odbiorze przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Inspektora Nadzoru, który będzie nadzorował wykonanie przedmiotu zamówienia i wspierał Zamawiającego na etapie kontroli. Ponadto Inspektor Nadzoru dokona kontroli projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z kontrolą terenową.

Zamawiający, po podpisaniu umowy, zapewni Wykonawcy dostęp do kompletnych cyfrowych zasobów PODGiK na zasadach określonych w art. 40a ust 2 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (podpisana umowa zastępuje zgłoszenie prac geodezyjnych).

Wykonawca zawiadomi Starostę Sierpeckiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych w ramach
modernizacji oraz o osobie (osobach), które będą przeprowadzały czynności techniczne, prace
terenowe oraz sporządzały projekt operatu opisowo-kartograficznego (imię, nazwisko,
nr dowodu osobistego ze wskazaniem organu wydającego), a Starosta Sierpecki poda
do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informację
o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez jej
wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sierpcu i wyda stosowne upoważnienia do przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

V. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga bardzo uważnego zapoznania się z treścią projektu modernizacji oraz niniejszych warunków technicznych. Dokumenty te stanowią podstawę przedstawienia oferty, a po wyborze Wykonawcy, realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram prac i przedstawić ten harmonogram do akceptacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.

3. Zakres zmian i ustaleń między stronami umowy musi zostać uzgodniony pisemnie                            i opisany w Dzienniku Robót.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapisami zawartymi w projekcie modernizacji, warunkach technicznych oraz                            w umowie.

5. W przypadkach wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, projekcie modernizacji, w niniejszych warunkach technicznych czy w umowie Wykonawca pracy zobowiązany jest do szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym, które zostaną potwierdzone wpisami w Dzienniku Robót. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych i niepotwierdzonych wpisem w Dzienniku Robót.

6. W celu sprawnej komunikacji podczas realizacji zakresu zleconych prac oraz przekazywania materiałów zasobu w postaci elektronicznej, Wykonawca podpisze Umowę na założenie konta w systemie GEOPOTRAL powiatu sierpeckiego, za pomocą którego będzie prowadzona wymiana danych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zeskanowane dane będą nieczytelne), istnieje możliwość wglądu do papierowych materiałów archiwalnych w PODGiK w Sierpcu.

7. Wszelkie materiały cyfrowe w tym raporty kontroli należy przekazywać do kontroli                         z wykorzystaniem usług sieciowych.

8. Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów, znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (PZGiK), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Zamawiający udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany.

9. W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu, Zamawiający podejmie decyzję co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego materiału zasobu.

10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy danych Zamawiającemu na dowolnym etapie realizacji zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w zebraniu informacyjnym zorganizowanym przez starostwo dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB. W ramach tego spotkania wykonawca przedstawi zakres realizowanych prac modernizacyjnych i harmonogram ich wykonania.

12. Zamawiający wymaga, aby co najmniej 1 osoba wykonująca lub kierująca pracami objętymi niniejszymi warunkami technicznymi posiadała uprawnienia zawodowe                                 w dziedzinie geodezji i kartografii: zakres 1 - pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne i zakres 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania kierownika prac.

14. W ramach przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rościszewo gm. Rościszewo nie są przewidziane prace dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego                                      o przypadku zmiany użytku na taki, który podlega gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

15. Wykonawca skompletuje sporządzoną w toku prac dokumentację geodezyjną                                    i kartograficzną w postaci operatu technicznego w postaci elektronicznej, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie „standardów technicznych…”.

16. Niezależnie od operatu technicznego sporządzonego w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oryginałów dokumentów (w przypadku gdy w oryginale zostały sporządzone w postaci papierowej) wyszczególnionych w § 36 pkt 6, 7, 8 rozporządzenia w sprawie standardów (…), w szczególności:

a) protokoły i szkice graniczne,

b) mapy wywiadu terenowego,

c) dowody doręczeń zawiadomień i wezwań,

d) a także innych oryginalnych pism oraz innych dokumentów niepochodzących z PZGiK, które Wykonawca pozyskał, a następnie wykorzystał w trakcie realizacji zleconych prac.

17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych w umowie, projekcie modernizacji oraz niniejszych warunkach technicznych.

18. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty z zakończenia każdej części i etapu zamówienia w sposób zapewniający przeprowadzenie kontroli zleconej pracy przez Zamawiającego.

19. Dokumentację będącą wynikiem wykonanych prac należy skompletować w jednym operacie technicznym.

20. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu oraz do uczestniczenia w czynnościach wyłożenia. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć dokumentację do kontroli Zamawiającego na 10 dni roboczych przed terminem zakończenia Etapu II.

21. Wykonawca zawiadomi – w formie pisemnej - Starostę Sierpeckiego o terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, wskazując przewidywane godziny wyłożenia                          z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Staroście Sierpeckiemu wywieszenie                         i ogłoszenie w prasie o zasięgu krajowym informacji o wyłożeniu, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W zawiadomieniu o terminie wyłożenia projektu Wykonawca wskaże dane osoby lub osób, które ze strony Wykonawcy będą dokonywały
wyłożenia projektu (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego ze wskazaniem organu
wydającego) celem wydania przez Starostę Sierpeckiego stosownego
upoważnienia/upoważnień do wyłożenia.

22. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie operatu opisowo-kartograficznego zmian wynikających z uwag złożonych do tego operatu, które zostały uznane za zasadne.

23. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania plików do aktualizacji baz danych EGiB. Format plików do aktualizacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

24. Zasilenia baz danych ewidencji gruntów i budynków o wyniki modernizacji dokona Zamawiający przy udziale i wsparciu przedstawiciela Wykonawcy.

25. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w realizacji przedmiotu zamówienia zmian wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa o ile wejdą one w życie 1 miesiąc przed terminem wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu.

Opracowała:

Dorota Pakieła – Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Rzadkiewicz – gł. specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami