EGZEMPLARZ nr  1  2  3

TYTUŁ OPRACOWANIA:

„BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH, DZIAŁKA O NR EWID. 3114, NA DZIAŁKI O NR EWID. 1425/1 I 1427/1 UL. SIENKIEWICZA W SIERPCU”

- ADRES OBIEKTU:   		działki o nr ewid: 3114, 1425/1, 1427/1

- m. SIERPC

INWESTOR:	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

UL.ARMII KRAJOWEJ 1

09-200 SIERPC

BRANŻA:		DROGOWA

OPRACOWAŁ:	PIOTR GÓRNIAK			…………………….……..

- Opracowanie zawiera ……… ponumerowane strony

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Strona tytułowa 										str.1

Zawartość opracowania									str.2

OPIS TECHNICZNY 									str.3

1. Przedmiot opracowania									str.3

2. Podstawa opracowania 									str.3

3. Stan istniejący 										str.3

4.Projektowane zagospodarowanie							         str.3-4

5.Zestawienie Powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu		str.4

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu				 				str.4

7. Odwodnienie 										str.4

8. Określenie warunków geotechnicznych 							str.4

9.Roboty ziemne 										str.4

10.Numery działek										str.5

11. Wpis do rejestru zabytków								str.5

12. Eksploatacja górnicza									str.5

13. Zagrożenie i wpływ dla środowiska							str.5

14. Oświadczenia właściwych jednostek administracyjnych				str.6

15. Obszar oddziaływania obiektu							           str.6-7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA								str.8

- Plan orientacyjny, skala 1: 10000 rys. 1						str.9

- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1: 500 rys. 2.				str.10

- Przekrój normalny –konstrukcja, skala 1:100 rys. 3					str.11

UZGODNIENIA										str.12

- Decyzja na lokalizacje zjazdu nr L-35/2022	           	      		       str.13-15

INFORMACJA BIOZ       							       str.16-19

##### OPIS TECHNICZNY

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej w Sierpcu przy ul. Sienkiewicza.

- Projektowane zjazdy są położone na terenie powiatu sierpeckiego.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”

(Dz. U. nr 43 poz. 430)

  - Wizja lokalna i pomiary w terenie

  - Zlecenie inwestora

# STAN ISTNIEJACY

Istniejący odcinek drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Sierpcu charakteryzuje się:

- szerokość jezdni – 6,10m

- szerokość chodnika  2,0m

- odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w stanie dobrym. Spadki poprzeczne jezdni w granicach 2%.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach projektu drogowego przewidziano budowę dwóch zjazdów publicznych w pasie drogowym drogi gminnej po stronie lewej drogi                           Zjazdy zaprojektowano o szerokości 4,0m z kostki betonowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdów i drogi wyokrąglone obustronnie skosem 1,5 do 1,5. Woda ze zjazdów odprowadzona zostanie poprzez nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego, podłużnego i skierowana w stronę jezdni. Zakres projektu ogranicza się do granicy pasa drogowego.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia zjazdów publicznych z kostki Pol-bruk gr. 8cm – 14,25m2 x 2 = 28,5m2

# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

Zjazdy wykonane będą z kostki betonowej typu POLBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz na podbudowie                       z kruszywa łamanego 0/31,5 lub chudego betonu C8/10 o grubości 15cm oraz warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm.

# ODWODNIENIE

Woda ze zjazdów odprowadzona zostanie poprzez nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego, podłużnego i skierowana w stronę jezdni.

# OKREŚLENIE WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH

Warunki gruntowe określa się jako proste. Kategorię geotechniczną określa się jako pierwszą: wykopy o głębokości do 0,4m. Konstrukcja nawierzchni posadowiona powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. W związku z powyższym nie jest wymagane sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

# ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne przy niniejszej inwestycji związane są z wykonaniem korytowania pod zjazdy.

# NUMERY DZIAŁEK

Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. gruntu 3114, w m. Sierpc, powiat sierpecki.

Działka 3114,– stanowi publiczną drogę gminną.

# DANE INFORMUJĄCE O TERENIE

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

# WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKI

Stwierdza się brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

# ZAGROŻENIE I WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Projektowane zjazdy zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. (Dz. U. z 2019r , poz. 1839 z póź. zm.)                   w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie są inwestycją mogącą znacząco wpływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko. Lokalizacja zjazdów w pasie drogowym drogi gminnej znajduje się na terenie nie objętym żadną z form przyrody w rozumieniu przepisów art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r poz. 1098 z póź. zmianami). Mając na uwadze powyższe nie było konieczne występowanie                      z wnioskiem o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w oparciu z ustawę z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. z 2021r, poz.2373 z póź. zmianami).

# OŚWIADCZENIA WŁAŚCIWYCH JEDNOSTEK ADMINISTARCYJNYCH

W związku z tym, iż projektuje się zjazdy nie dotyczy zapewnienie dostaw energii, wody, ciepła, gazu, jak również warunków przyłączenia do sieci wodociągowych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych                                           i telekomunikacyjnych. Projektowane zamierzenie budowlane  nie koliduje                          z istniejącą infrastrukturą techniczną – więc nie wymagane są uzgodnienia                      z właścicielami tej infrastruktury. Zjazdy zlokalizowane są w pasie drogowym drogi gminnej - uzgodnienie konstrukcji i geometrii przez Burmistrza Miasta Sierpca znajduje się w opracowaniu.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar odziaływania projektu o którym mowa w art.3 pkt. 20 i w art. 28 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021r poz.2351                  z późniejszymi zmianami), obejmuje tylko działki wskazane jako teren inwestycji. Projektowane zjazdy nie będą niekorzystnie oddziaływać na działki sąsiednie, nie naruszą interesów osób trzecich i spełnia wymagania określone poniżej:

- nie prowadzi do ograniczeń pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im dostępu do drogi publicznej (art. 5 ust. 1 pkt. 9), ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021r poz.2351 z późniejszymi zmianami)

- nie ogranicza zagospodarowania pasa drogowego (art. 20 ust.8, art. 29 ust1.) ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.1376.                    z późn. zm.)

- nie narusza prowadzenia prac i robót podejmowanych przy zabytkach (art. 28 ust.1) ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz.840 z późn. zm. ).

- nie narusza obszarów terenów chronionych parków narodowych i rezerwatów przyrody (art..15 ust.1. pkt1, art. 17, ust.1 pkt. 3 i 5, art. 45 ust.1 pkt. 2, art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody ( Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.)

# - nie narusza przepisów o usytuowaniu i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne § 79 Rozporządzenie Ministra Transportu                               i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015r (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

UZGODNIENIA