| Włocławek 10.11.2022 r |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: |  | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3772W SIERPC UL. TRAUGUTTA NA ODCINKU OD UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA DO UL. OKULICKIEGO |
| Kod CPV |  | 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD I DRÓG |
| Stadium dokumentacji: |  | PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY |
| Branża: |  | DROGOWA |
| Spis zawartość opracowania: |  | CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ INFORMACYJNA |
| Adres obiektu budowlanego: |  | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POWIAT SIERPECKI, M. SIERPC DZIAŁKA NR 4114, 1711/1, 1718/2, 1719/2. |
| Nazwa i adres zamawiającego: |  | POWIAT SIERPECKI, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2A, 09-200 SIERPC |
| BRANŻA | DROGOWA |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Piotr PRZYBYLSKI UPRAWNIENIA KUP/0046/POOD/04 |  |
| Właściciel : mgr inż. Piotr Przybylski. NIP 888-163-05-14 REGON 910285395. ING BANK ŚLĄSKI 96 1050 1979 1000 0022 9590 5448. ADRES 87-800 Włocławek ul. Zimowa 18. Mobile 0 - 607 542 – 675 MAIL. motyles@wp.pl. |

Spis treści

I.	CZEŚĆ OPISOWA	3

I.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót	3

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	4

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	4

1.5	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	6

1.6	Przygotowanie terenu budowy	6

1.7	Konstrukcje	7

II.	Część informacyjna	8

II.1.	Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego	8

II.2.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	9

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	9

2.2	Oświadczenie Inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	9

2.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	9

2.4	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	9

III.	załaczniki	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# CZEŚĆ OPISOWA

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Sierpc
ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Okulickiego”. Przebudowa drogi powiatowej realizowana będzie na odcinku 267,3 m.

W zakresie przebudowy wykonane będą prace polegające na:

- wykonanie nawierzchni jezdni wraz wyznaczeniem obustronnego pasa dla rowerów o szerokości 1,5 m każdy,

- budowa miejsc postojowych, zlokalizowanych z lewej strony projektowanego odcinka drogi,

- wykonanie zjazdów do posesji przyległych,

- - oznakowanie pionowe i poziome wykonanego odcinka drogi,

- regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych i wpustów kanalizacji deszczowej ze wzmocnieniem i wbudowaniem pierścieni odciążających.

Zaplanowane do wykonania prace poprawią komfort użytkowania zwiększą bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zapewnią prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

- klasa drogi Z,

- prędkość do projektowania 30 km/h,

- długość drogi 267,3 mb,

- szerokość jezdni – 7,0 m wraz z obustronnym pasem dla rowerów o szerokości 1,5 m każdy

- pochylenie poprzeczne nawierzchni ulicy obustronne o wartości 2%,

- chodnik prawostronny o szer. 2,0 m, odsunięty od krawędzi jezdni, pochylenie poprzeczne chodnika w kierunku pasa zieleni-istniejący tylko dokonanie dowiązań do zjazdów reszta pozostaje bez zmian

- lewostronne miejsca postojowe do parkowania prostopadłego o szer. 5,0 m,

- wykonanie zjazdów do posesji.

- regulacja urządzeń obcych wraz ich wzmocnieniem.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### Opracowanie mapy do celów projektowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie do opracowania projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu jest kopia aktualnej mapy zasadniczej. Mapa zasadnicza prowadzona jest przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGIK) w formie analogowej /w arkuszach/ lub numerycznej. Do celów projektowych należy pozyskać z PODGIK kopie zaktualizowanych map zasadniczych w formie stosownych plików numerycznych lub kopii map analogowych (wyjątkowo - gdy brak możliwości uzyskania wersji numerycznych lub innych formatów komputerowych). Aktualność map do celów projektowych winna być potwierdzona przez PODGIK poprzez umieszczenie na wydanych mapach stosownych klauzul z informacją potwierdzającą jej aktualność na określoną datę oraz adnotacją, że mapa ta może służyć do celów projektowych.

Zakres, treść i format map do celów projektowych należy dostosować do wymagań wynikających z:

- przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,

- prawa budowlanego,

- wymagań projektanta /standardy biur projektowych dot. zasięgu i treści map, formatów danych numerycznych/.Typowymi skalami mapy zasadniczej są skale: 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000. Dla opracowania projektów budowlanych dróg najczęściej stosuje się skalę 1:1000 lub 1:500.

#### Przygotowanie i opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Brak konieczności opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

#### Opracowanie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa winna składać się z części wymaganej w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz z części zawierającej kompletne rozwiązania projektowe pozwalające na realizację robót budowlanych. W skład dokumentacji wchodzą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany. Projekt budowlany winien posiadać wszelkie uzgodnienia z gestorami sieci. Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlanym wykonany być musi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462) r oraz ustawy Prawo Budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( Dz. U. 2021, poz. 2351, tekst jednolity).

Opracowana część wykonawcza dokumentacji przebudowy drogi składać musi się z następujących elementów:

- projekt budowlany zawierający informacje w postaci opisowej oraz graficznej o szczegółowych rozwiązaniach projektowych w zakresie geometrii drogi i poszczególnych elementów wyposażenia pasa drogowego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),

- projekt stałej organizacji ruchu. Projekt stałej organizacji ruchu winien posiadać wymagane uzgodnienia oraz zostać zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem,

Projekt techniczny oraz STWiORB opracowany być musi zgodnie wymogami rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 nr 1679 poz. 2072).

#### Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3772W Sierpc
ul. Traugutta na odcinku od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Okulickiego nie wymaga uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. W przypadku ich wystąpienia to Wykonawca wystąpi z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

- obciążenie ruchem KR 1/2,

- długość odcinka 267,3 mb,

- klasa drogi: zbiorcza Z,

- prędkość do projektowania 30 km/h,

- szerokość jezdni 7,0 m oraz obustronne pasy dla rowerów o szer. 1,5m każdy

- pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%,

- chodnik istniejący,

- wszystkie krawężniki, oporniki i obrzeża przewidziane do wymiany

- miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m,

- oznakowanie pionowe oraz poziome wykonane w technologii oznakowania grubowarstwowego.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Doprowadzenie do stanu technicznego nawierzchnię drogi do zakładanych wymagań ruchu publicznego dla obciążenia ruchem KR 1/2. Klasa techniczna drogi zbiorcza (Z). Długość odcinka trasy drogi wynosi 267,3 mb. Biorąc pod uwagę dotychczasowe użytkowanie ulicy utrzymuje się istniejącą wydzieloną krawężnikami szerokość jezdni które podlegają wymianie. Na jezdni wyznaczyć należy pas ruchu dla rowerów. Istniejący chodnik nie podlega rozbiórce. Wbudowywane prefabrykaty betonowe zakłada się jako nowe. Nie przewiduje się możliwości wbudowania materiałów rozbiórkowych. Przestrzeń między chodnikiem i jezdną zagospodarowana będzie jako pas zieleni z umieszczonymi w tym pasie istniejącymi słupami linii oświetleniowej. Po lewej stronie ulicy Traugutta projektuje się pas miejsc postojowych, przeznaczonych do prostopadłego parkowania pojazdów. Miejsca postojowe projektuje się z zachowaniem linii wpustów deszczowych. Występująca infrastruktura „obca” dla jezdni tj studnie i wpusty należy wyregulować wysokościowo do nowo wykonanej jezdni. Wcześniej dla każdego urządzenia należy wykonać pierścienie na studzienne nowe płyty oraz nowe włazy i wpusty deszczowe.

### Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. 1.3. oraz:

- lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami lub użytkownikami posesji przyległych,

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

D-01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.02.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE

D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA wg WT-1 i WT-2

D-05.03.05aNAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA wg WT-1 i WT-2

Zamawiający dopuszcza zmiany zakładanej konstrukcji stosownie do Kategorii Ruchu KR 1/2. Po zrealizowaniu zadania droga ma posiadać nawierzchnię bitumiczną ułożoną dwuwarstwową.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie kruszyw łamanych naturalnych węglanowych i sztucznych do podbudowy.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni obowiązujących zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora GDDKiA dla dróg krajowych.

### Przygotowanie terenu budowy

Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego.

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie,

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska
gruntowo-wodnego. Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi.

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych,

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodnokanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty.

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją.

### Konstrukcje

Wymagania co do konstrukcji nawierzchni

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z późniejszymi zmianami ).

Konstrukcja nawierzchni jezdni (oraz ścieżki rowerowej) na istniejącej nawierzchni:

- warstwa ścieralna z AC11S wg WT 2 2016 o gr.4 cm,

- warstwa wiążącą z AC11W wg WT 2 2010 o gr.4 cm,

- siatka z włókien szklano-węglowych o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 120 kN/m,

- istniejąca nawierzchnia jako podbudowa.

Konstrukcja nawierzchnia zjazdów, miejsc postojowych

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-pias.,lub 	warstwa ścieralna z AC11S wg WT 2 2016 6 cm warstwa

- górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 wg WT  4  2010 r E≥140Mpa I≤2,20 o grubości 15 cm,

- dolna warstwa podbudowy z warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i gr. 15 cm,

- sprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe doprowadzone do G-1

Konstrukcja nawierzchnia zjazdów przewidzianych do regulacji

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce z betonu

- sprofilowana i zagęszczona istniejąca podbudowa

# Część informacyjna

## Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 251 z późn. zmian.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zmian.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zmian.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1693),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-nych (Dz. U. 2016 poz. 1570),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018, poz. 775),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków po-sadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583),

- WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Załącznik do zarządzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.,

- WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne - Na-wierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Załącznik do zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1S listopada 2014 r.,

- WT-4 2010 Wymagania Techniczne - Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.,

- obowiązujące normy,

- inne wytyczne z zakresu budownictwa drogowego.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

### Oświadczenie Inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Droga będąca przedmiotem zamierzenia stanowi istniejący ciąg drogowy drogi powiatowej. Inwestor dysponuje pasem drogowym o dotychczasowej szerokości.

### Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.

Wykonawca wystąpi z wnioskiem o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo to dotyczy braku konieczności wykonania kanału technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej. Jednakże przedmiot zamówienia może obejmować wykonanie kanału technologicznego w przypadku nieuzyskania w/w zgody na odstępstwo.

### Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Plan orientacyjny

- Kopia mapy zasadniczej

# załączniki

Decyzja nadającej uprawnienia budowlane

Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów

Plan orientacyjny

Koncepcja zagospodarowania terenu