| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU |  |  |
| Jednostka Projektowa: | Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, Tel. 692393769 09-200 Sierpc, ul. Władysława II Wygnańca 3 |  |  |
| Lokalizacja – adres obiektu budowlanego: | 09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7 |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany: | Numery ewid. działek w obszarze zagospodarowania: 1430/8 1609/1, 2822/6, 1402 Obręb ewidencyjny: 0001 Sierpc Jednostka ewidencyjna: 142701_1 |  |  |
| Imię, nazwisko oraz adres Inwestora: | POWIAT SIERPECKI 09-200 SIERPC UL. ŚWIĘTOKRZYSKA NR 2A |  |  |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |  | Kategoria obiektu budowlanego: XV |
| Projektant: |  | nr uprawnień: | pieczątka i podpis: |
| ARCHITEKTURA | tech. bud. Józef Górecki | 84/86 | 29.08.2024 |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Andrzej Oszal | MAZ/0258/POOK/07 | 29.08.2024 |
| Sprawdzający: |  | nr uprawnień: | pieczątka i podpis: |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. Marcin Gawłowski | 9/KPOKK/2015 | 29.08.2024 |
| Opracowanie zawiera …… ponumerowanych kart Data: 08.2024 TOM I |  | Egz. nr : 1, 2, 3, |  |

|  | SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STRONA TYTUŁOWA |  |  |
| I | DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU |  |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej autora projektu –Architektura |  |  |
|  | Uprawnienia do projektowania autora projektu – Architektura |  |  |
|  | Oświadczenie autora projektu– Architektura |  |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej sprawdzającego projekt –Architektura |  |  |
|  | Uprawnienia do projektowania sprawdzającego projekt – Architektura |  |  |
|  | Oświadczenie sprawdzającego projekt - Architektura |  |  |
|  | Uprawnienia do projektowania projektanta– Konstrukcja |  |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej projektanta– Konstrukcja |  |  |
|  | Oświadczenie projektanta na dzień sporządzenia projektu – Konstrukcja |  |  |
| II | CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO |  |  |
| 1 | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego |  |  |
| 2 | Zamierzony sposób użytkowania. Program użytkowy |  |  |
| 3 | Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna |  |  |
| 4 | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego i sposób dostosowania obiektu budowlanego do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego |  |  |
| 5 | Opinia geotechniczna i informacje o sposobie posadowienia obiektu |  |  |
| 6 | Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne |  |  |
| 7 | Parametry techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludi i obiekty sąsiednie |  |  |
| 8 | Analiza technicznych , środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło |  |  |
| 9 | Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę |  |  |
| 10 | Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano - instalacyjnego zapewniających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem |  |  |
| 11 | Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej |  |  |
| 12 | Uwagi |  |  |
| III | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | SKALA |  |
| A1 | RZUT PRZYZIEMIA | 1:100 |  |
| A2 | PRZEKRÓJ A-A | 1:50 |  |
| A3 | RZUT DACHU | 1:100 |  |
| A4 | ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA | 1:100 |  |
| A5 | ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA | 1:50 |  |
| A6 | ELEWACJA ZACHODNIO-PÓŁNOCNA I WSCHODNIO-POŁUDNIOWA | 1:50 |  |
| A7 | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | 1:100 |  |
| A8 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | 1:100 |  |
| IV | ZAŁĄCZNIKI |  |  |
|  | Informacja Bioz |  |  |
|  | Analiza Ekonomiczna i ekologiczna |  |  |
|  | Charakterystyka energetyczna budynku |  |  |
|  | Oświadczenie dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej |  |  |

## I – DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej autora projektu –Architektura |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uprawnienia do projektowania autora projektu – Architektura |  |
|  | Oświadczenie autora projektu– Architektura |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej sprawdzającego projekt –Architektura |  |
|  | Uprawnienia do projektowania sprawdzającego projekt – Architektura |  |
|  | Oświadczenie sprawdzającego projekt - Architektura |  |
|  | Uprawnienia do projektowania projektanta– Konstrukcja |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Zawodowej projektanta– Konstrukcja |  |
|  | Oświadczenie projektanta na dzień sporządzenia projektu – Konstrukcja |  |

Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Józef Góreki

Ul. Bema 13

09-200 Sierpc

- Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) składam niniejsze oświadczenie jako projektant*/sprawdzający* projektu architektoniczno-budowlanego pod nazwą:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.:				Sierpc

Dz. nr ewid. :						1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej:			142701_1 Sierpc

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:		0001 Sierpc

O sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ

- PROJEKTANT

Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Marcin Gawłowski

Boguchwała 35,

87-630 Boguchwała

- Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) składam niniejsze oświadczenie jako projektant*/sprawdzający* projektu architektoniczno-budowlanego pod nazwą:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.:				Sierpc

Dz. nr ewid. :						1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej:			142701_1 Sierpc

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:		0001 Sierpc

O sprawdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: ARCHITEKTONICZNEJ

- SPRAWDZAJĄCY

Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Andrzej Oszal

Ul. Władysława II Wygnańca 3

09-200 Sierpc

- Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) składam niniejsze oświadczenie jako projektant*/sprawdzający* projektu architektoniczno-budowlanego pod nazwą:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanego w m.:				Sierpc

Dz. nr ewid. :						1430/8

Nazwa jednostki ewidencyjnej:			142701_1 Sierpc

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:		0001 Sierpc

O sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami wiedzy technicznej.

Projekt został zaprojektowany*/sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

- PROJEKTANT

## II – CZĘŚĆ OPISOWA DOŁĄCZONA DO PROJEKTU

CZĘŚĆ OPISOWA DO

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest Budowa budynku boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem oraz budynku łącznika z zapleczem sanitarnym, wraz z instalacją ogrzewczą, wod-kan, elektryczną, wentylacji mechanicznej w obiektach wraz z zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacji sanitarnej, elektrycznej na działce nr 1430/8 w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a, realizowana w ramach zadania:

„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu”

Budynek użyteczności publicznej zakwalifikowano do XV kategorii wg załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -prawo budowlane

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA, PROGRAM UŻYTKOWY

Projektuje się boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem opartym na konstrukcji z ram łukowych z drewna klejonego. Do zadaszenia projektuje się dobudowę łącznika z zapleczem socjalno-higienicznym. Łącznik zapewnia połączenie z budynkiem szkoły.

W projektowanych obiektach łącznie będzie przebywać nie więcej niż 50 osób. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów. Budowa obiektu nie spowoduje zwiększenia liczby użytkowników w szkole oraz zwiększenia zatrudnienia.

Projektuje się  boisko wielofunkcyjne wymiarach 40 m x 20 m, o nawierzchni poliuretanowej ze strefą ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki oraz boisko do tenisa ziemnego.

Konstrukcja obiektu nie posiada elementów ograniczających przestrzeń w obrębie boiska wielofunkcyjnego. Ramy konstrukcyjne należy zabezpieczyć miękkimi nakładkami ochronnymi do wysokości 2,5m. Na ścianach szczytowych projektuje się piłko chwyty montowane systemowo.

W budynku łącznika projektuje się zaplecze sanitarne. Zaplecze podzielone zostało na szatnię chłopców, szatnię dziewczyn, pom. komunikacji ogólnej, pokój trenerów z punktem pierwszej pomocy, pom. porządkowe oraz WC ogólnodostępne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, z którego korzystać będą również pracownicy szkoły.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

ROZBIÓRKI

W części istniejącej projektuje się rozbiórkę ścian i posadzek w zakresie niezbędnym do połączenia projektowanego obiektu z budynkiem szkoły.

SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia a w szczególności: ogrodzić teren w zakresie niezbędnym do wykonania prac rozbiórkowych. Na widocznych miejscach umieścić tablice informacyjne 
i ostrzegawcze dotyczące robót rozbiórkowych. Zabezpieczyć przed zawaleniem i usunąć 
w pierwszej kolejności elementy budynku zagrażające bezpieczeństwu ludzi. Należy uzyskać zgodę specjalistycznej firmy na wywóz materiałów porozbiórkowych na wskazane przez nią składowiska.

Ściany.Rozbiórki ścian budynku dokonać metodą ręczną. Materiały z rozbiórki należy składać w wydzielone miejsca poza obrębem robót rozbiórkowych.

OGÓLNE WARUNKI I PRZEPISY BHP

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać przepisów wyszczególnionych 
w stosownym Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, a w szczególności przepisów dotyczących robót rozbiórkowych oraz robót na rusztowaniach. Pracownicy winni być stosownie przeszkoleni 
i wyposażeni w sprzęt ochronny.

BUDOWA I ROZBUDOWA

− Projektowany budynek posiadać będzie prostą formę nawiązującą do istniejących obiektów budynku szkoły, a zadaszenie łukowe spełnia wymagania programu „Olimpia”. Forma architektoniczna realizuje wymagania MPZT. Architektura  stanowi zadośćuczynienie dla przewidywanych funkcji oraz standardom dla nowoczesnych budynków architektonicznych powstających na potrzeby szkolnictwa.

− Elewacja jest kontynuacją w sensie kompozycyjnym jak i wykończeniowym obiektów istniejących. Budynek przykryty będzie dachem dwuspadowym (zadaszenie) krytym membraną, a w części łącznika stropodachem pod membraną.

.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OBIEKTU BUDOWLANEGO I SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPINII

| Nr działki: | miejscowość: | obręb: | Jednostka ewid.: | powiat: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1430/8 | Sierpc | 0001 Sierpc | 142701_1 | sierpecki |
| MPZP: |  |  |  |  |
| Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo-wschodniej części miasta Sierpca – etap I. Teren znajduje się w kwartale 12U. |  |  |  |  |
| Oznaczenie terenu inwestycjiwg MPZP: |  | 12U – teren zabudowy usługowej, usługi z zakresu administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, usług biurowych, oświaty, przedszkoli, ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi do lat 3, kultury, sportu |  |  |

| powierzchnia terenu inwestycji w przeznaczeniu budowlanym we fragmencie oznaczonym literowo A-H |  | 14514 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANS TERENU: | Wartość dopuszczalna wg. MPZP |  |  | wartość |  |
| ISTNIEJĄCA intensywność zainwestowania terenu (procent powierzchni budowlanej) | - |  |  | 1461 | m2 |
|  |  |  |  | 10 | % |
| ISTNIEJĄCA powierzchnia biologicznie czynna(procent powierzchni budowlanej) |  |  |  | 7800 | m2 |
|  |  |  |  | 53 | % |
| PROJEKTOWANA powierzchnia zabudowy- BUD. ZAPLECZA | - |  |  | 193 | m2 |
| PROJEKTOWANA powierzchnia zabudowy- BOISKO Z ZADASZENIEM | - |  |  | 989,206 | m2 |
| PROJEKTOWANA intensywność zainwestowania terenu In(procent powierzchni budowlanej) | max. | 4354,20 | m2 | 2597,96 | m2 |
|  |  | 30 | % | 18 | % |
| PROJEKTOWANA powierzchnia biologicznie czynna (procent powierzchni budowlanej) | min. | 4354,20 | m2 | 6755,8 | m2 |
|  |  | 30 | % | 47 | % |
| ISTNIEJĄCA powierzchnia dojść, dojazdówi pozostałych utwardzeń w zakresie terenu inwestycji |  | - |  | 1840 | m2 |
| PROJEKTOWANA powierzchnia dojść, dojazdów i pozostałych utwardzeń w zakresie terenu inwestycji |  | - |  | 148 | m2 |

| ZADASZONE BOISKO | Wartość dopuszczalna wg. MPZP | Wartość projektowana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| liczba kondygnacji | 4 | 1 |  |
| kąt nachylenia dachu | 30-40 ST, DACH PŁASKI | Zadaszenie łukowe 30-10 ST. I PONIŻEJ 12 ST – DACH PŁASKI |  |
| Maksymalna wysokość budynku | 17,50 | 9,32 | m |
| Maksymalna wysokość elewacji budynku | 16,50 | 3,87 |  |
| Długość budynku | - | 44,24 | m |
| szerokość budynku | - | 22,36 | m |
| Powierzchnia całkowita parteru | - | 989,21 | m2 |
| Powierzchnia netto (użytkowa) | - | 970,95 | m2 |
| Kubatura brutto | - | 7850 | m3 |

| BUDYNEK ŁĄCZNIKA Z ZAPLECZEM | Wartość dopuszczalna wg.MPZP | wartośćprojektowana |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba kondygnacji | 4 | 1 |  |
| kąt nachylenia dachu | Dach płaski | dach płaski |  |
| Maksymalna wysokość budynku | - | 3,96 | m |
| Długość budynku | - | 21,46 | m |
| szerokość budynku | - | 10,11 | m |
| Powierzchnia netto (użytkowa) | - | 16,65 | m2 |
| Kubatura brutto | - | 589 | m3 |

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

|  | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | BOISKO WIELOFUNKCYJNE | NAW. SPORTOWA POLIURETANOWA | 948 |
|  | RAZEM BOISKO |  | 948 |
| 0.2 | KOMUNIKACJA | GRES | 50,14 |
| 0.3 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | GRES | 4,74 |
| 0.4 | SZATNIA MESKA | GRES | 15,51 |
| 0.5 | ŁAZIENKA MĘSKA | GRES | 7,75 |
| 0.6 | NATRYSKI MĘSKIE | GRES | 4,32 |
| 0.7 | WC OGÓLNODOSTĘPNE | GRES | 7,43 |
| 0.8 | ŁAZIENKA DAMSKA | GRES | 7,75 |
| 0.9 | NATRYSKI DAMSKIE | GRES | 4,32 |
| 0.10 | SZATNIA DAMSKA | GRES | 15,51 |
| 0.11 | ZAPLECZE | GRES | 4,78 |
| 0.12 | POMIESZCZENIE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA | GRES | 38,4 |
|  | RAZEM ZAPLECZE/ŁĄCZNIK |  | 160,65 |
|  | OGÓŁEM | OGÓŁEM | 1108,7 |

5. OPINIA GEOTECHNICZNA  INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie projektowanego budynku boiska bezpośrednie- na stopach i słupach fundamentowych żelbetowych, zbrojonych.

Posadowienie projektowanego budynku łącznika bezpośrednie- na ławach i ścianach fundamentowych. Na etapie realizacji inwestycji należy wykonać odkrywki istniejących mediów aby potwierdzić ich średnice oraz zagłębienie w gruncie. W przypadku wystąpienia kolizji z projektowanym fundamentem należy bezwzględnie poinformować projektanta i uzyskać rozwiązanie zamienne.

Schematy statyczne i wyniki obliczeń oraz rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i ich gabaryty zgodnie z projektem technicznym branży konstrukcyjnej.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej  kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, godnie z załączoną opinią geotechniczną.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Obiekt w zakresie opracowania jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.. W części projektowanej zaprojektowane wymagane szerokości drzwi na drodze pacjenta minimum 110 cm oraz komunikację poziomą bezprogową. Zaprojektowano łazienkę dla osób niepełnosprawnych wyposażoną w systemy pochwytów ułatwiających korzystanie., brodziki najazdowe.

Róznice poziomów terenu pokonywane będą za pomocą pochylni dla pieszych umożliwiające użytkowanie obiektu przez osoby niepełnosprawne.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE  ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości , jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych.

Woda na cele bytowe:

- Qśrd. – ok. 1,3 m3/d

Przepływ dla kanalizacji sanitarnej zakłada się identyczny co dla wody bytowej.

Wody opadowe pozostają na istniejącym poziomie. Całość wód opadowych odprowadzona będzie na tereny własne.

emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości  i zasięgu rozprzestrzeniania się.

Nie występują

rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów

Realizacja zadaszonego boiska z zapleczem nie powoduje wzrostu ilości odpadow.

właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego itp.

Nie występują źródła emisji promieniowania szkodliwego, ani drgań. Zastosowane materiały budowlane będą spełniały wymagania izolacyjności akustycznej dla przegród budowlanych w zakresie izolacyjności akustycznej w postaci współczynnika R’A1 zgodnie z PN-B 02151-3:2015-10

wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana budowa, przebudowa i rozbudowa wpłynie ujemnie na istniejący drzewostan – konieczność wycinki drzew kolidujących z obiektem – wg oddzielnego opracowania,

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCHMOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ZGODNIE Z art.2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2020 r poz.261, 248,568,695,1086i 1503)

Projekt zakłada możliwość zainstalowania na połaci dachowej ogniw fotowoltaicznych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ , KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ZGODNIE Z  § 135 ust.7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz 2020 r. poz.1608)

Obliczenia te są wykonywane obecnie ogólnikowo i na zasadzie doświadczeń projektowych. Zgodnie z § 135 ust.7 zastosowano urządzenia automatycznie regulujące temperaturę przy każdym odbiorniku ciepła w postaci zaworów termostatycznych, co pozwala w najdokładniejszy sposób ustawić zapotrzebowanie ciepła. Sterownik centralny podstawowego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza) zapewnia sterowanie pogodowe co wpływa na temperaturę nośnika ciepła. Pompy obiegów grzewczych wyposażone są w falowniki regulujące strumień przepływu w zależności od zapotrzebowania instalacji co realnie wpływa na ograniczenie energii elektrycznej. Zastosowane urządzenia w systemie ogrzewania pozwalają nawet zaoszczędzić 30-40% energii cieplnej.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Konstrukcja:

Fundamenty na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych, konstrukcja nośna zadaszenia boiska  oparta na ramach prefabrykowanych z drewna klejonego. Konstrukcja łącznika wykonana w technologii tradycyjnej murowanej, stropy oparte na ścianach, słupach, i podciągach żelbetowych, stropy płytowe żelbetowe. Ściany zewnętrzne nośne murowane z pustaków ceramicznych lub z  bloczków  z betonu komórkowego, wykonane jako dwuwarstwowe ocieplone styropianem EPS i wełną mineralną gr. 15 cm (współczynnik Umin <0,20 W/m2*K w zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi). Ściany wewnętrzne nośne murowane  z pustaków ceramicznych lub z bloczków z betonu komórkowego kl. 600 gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej. Nadproża, podciągi, wieńce obwodowe oraz pozostałe elementy prefabrykowane 
i żelbetowe. Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach nośnych zaprojektowano z żelbetowych belek prefabrykowanych tylu L-19 lub jako wylewane na mokro .Podciągi i wieńce żelbetowe wylewane z betonu.

Wykończenie:

Izolacje termiczne:

- termoizolacja podłóg na gruncie boiska – styropian gr. 12 cm,

- termoizolacja podłóg na gruncie łącznika – styropian gr. 15 cm,

- termoizolacja ścian fundamentowych – styropian hydroodporny gr. 10 cm,

- termoizolacja ścian nadziemia murowanych– styropian EPS i wełna mineralna twarda gr. 15 cm, (U<0,20W/m2*K)

- termoizolacja ścian zadaszenia boiska – płyta PIR12cm (U<0,20W/m2*K)

- termoizolacja stropu zadaszenia boiska i łacznika – wełna mineralna lub płyta PIR gr. 20 cm (zapewnić WSP. U min 0,15W/m2*k),

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- poziome:

- izolacja na ławach fundamentowych – masa asfaltowa lub inne systemowe izolacje rolowe posiadające stosowne atesty ITB i dopuszczenia,

- izolacja w posadzce przyziemia – folia izolacyjna lub inne systemowe izolacje rolowe posiadające stosowne atesty ITB i dopuszczenia,

- hydroizolacja dachu –membrana EPDM,

- pionowe:

- izolacja ścian od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku – wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka).

Izolacje akustyczne:

dla zabezpieczenia pomieszczeń i otoczenia budynku przed hałasem wszystkie stosowane urządzenia muszą być wyposażone w tłumiki akustyczne zmniejszające hałas do dopuszczalnego. Stosowane materiały wykończeniowe muszą spełniać wymagania izolacyjności akustycznej dla ścian minimum - RA1R>40+0÷11 dB, dla drzwi wewnętrznych -(R’A120dB).

Stolarka okienno-drzwiowa:

-	Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych z wkładką termiczną i szklone szkłem P3 i P4.

-	Drzwi o odporności ogniowej EI60 z profili aluminiowych – szkło ognioodporne.

-	Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe , Ościeżnice drzwi drewnianych –regulowane,

-	Okna zewnętrzne z profili aluminiowych Parapety wewnętrzne PVC, zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

Posadzki w łączniku i zapleczu

–na podłożach ze szlichty betonowej wykonane jako gresowe

- posadzka boiska sportowego – nawierzchnia poliuretanowa wykonana na płycie betonowej.

Sufity podwieszone:

- akustyczny z płyt wypełniających – z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, białe w standardzie higienicznym

- płyta G-K wodoodporna,

- miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementów instalacji sanitarnych z płyty G-K;

Ściany:

Ścianki działowe – murowane z pustaka ceramicznego lub gazobetonu, tynkowane .Obudowy przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz kanalizacji sanitarnej wykonać z dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej .

Ściany na ciągach komunikacyjnych malowane farbą. Ściany sanitariatów do wysokości 2,0m wykonać z  glazury. Zakłada się płytki wielkoformatowe o wymiarach min. 30x60cm.

Na korytarzu odbojnicaPCV . Narożniki zewnętrzne wszystkich korytarzy zabezpieczone zabezpieczeniem kątowym PVC. Wokół umywalek i zlewozmywaków pas ochronny – płytki gresowe. W łazienkach ogólnodostępnych (łazienkach dla niepełnosprawnych) uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej – przy umywalce, ubikacji.

Część administracyjna malowana farbami emulsyjnymi.

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze malowane farbami emulsyjnymi.

Instalacje

SANITARNE:

Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji:

Woda do projektowanej części dostarczana będzie z istniejącej instalacji wody bytowej. W całym obiekcie zaprojektowano instalację z rur z tworzyw sztucznych. Ciepła woda użytkowa do budynku przygotowywana jest z  istniejącego węzła ciepła na terenie szpitala.

Armatura:

- umywalki ceramiczne + półpostument,

- zlewozmywaki stalowe z blachy nierdzewnej.

- zlewy gospodarcze jednokomorowe, stalowe z blachy nierdzewnej,

- miski ustępowe na stelażu,

- baterie umywalkowe kulowe stojące z mieszaczem,

- baterie zlewozmywakowe kulowe stojące z mieszaczem i wysoką wylewką,

- kratki podłogowe i wpusty podłogowe liniowe nierdzewne,

- zawory kulowe ze złączką.

CAŁOŚĆ ARMATURY Z JEDNEJ LINI PRODUCENCKIEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Całość instalacji ukryta. Piony kanalizacyjne zaopatrzone w rewizje.

Wentylacja:

Dla wszystkich pomieszczeń wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Ogrzewanie:

Źródło ciepła – węzeł cieplny szkoły, przebudowany zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi. Należy zaprojektować i wykonać instalację c.o. grzejnikową zasilaną z węzła szkoły.

ELEKTRYCZNE:

Projektowany obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje elektryczne
i teletechniczne:

- zasilanie budynku,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja oświetlenia podstawowego,

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych

- instalacja odgromowa,

- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiająca,

- instalacja okablowania strukturalnego,

- instalacja fotowoltaiczna o mocy 5kW

- przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Szczegóły instalacyjne zawiera projekt techniczny

11. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

11.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI

Zgodnie z par.6 oraz par.8  Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane obiekty zaliczono do:

BUDYNEK ŁĄCZNIKA Z ZAPLECZEM:

Budynek „N”-niski

Ilość kondygnacji nadziemnych–1

Wysokość- 3,96

Pow.Wewnętrzna-160,65m2

Kubatura-589m3

BUDYNEK ZADASZONEG OBOISKA:

Obiekt „N”- niski

Ilośćkondygnacjinadziemnych–1

Wysokość- 9,49m

Pow.Wewnętrzna-  948m2

Kubatura: 7850m3

11.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH POŻAROWYCH MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO ORAZ ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB – CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH

W projektowanych obiektach nie występują zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.

Nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości przepisami przeciwpożarowymi. W pomieszczeniach mogą występować typowe materiały palne przewidziane dla pomieszczeń biurowo-dydaktycznych.

Zgodnie z par. 209 ust.1 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie projektowane obiekty z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zakwalifikowane zostały do kategorii zagrożenia ludzi.

11.3 INFORMACJA O KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI, A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, KTÓRYCH  DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAĆ SIĘ NA ZEWNĄTRZ  POMIESZCZEŃ,

Zgodnie z par.209 ust.2 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Kategoria zagrożenia ludzi – ZLIII

Łączna liczba użytkowników w projektowanych budynkach łącznika i zadaszonego boiska- do 50 osób.

W budynku brak pomieszczeń, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz.

11.4 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POŻAROWE

Zgodnie z § 227. 1. WT dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej wynosi 10 000 m2 .

Istniejący budynek szkoły stanowi oddzielną strefę pożarową.

Projektowany budynek łącznika stanowi oddzielną strefę. Budynek zaprojektowano z elementami oddzielenia pożarowego z uwagi na zbliżenie do istniejącego budynku szkoły oraz do projektowanego zadaszonego boiska.

Projektowane zadaszone boisko stanowi oddzielną strefę pożarową.

Zgodnie z § 232. 1. WT Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia przeciwpożarowego.

Dla klasy odporności pożarowej budynku C (budynek szkoły) klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego wynosi:

Ściany oddzielenia pożarowego- REI120,  Stropy- REI60

Drzwi przeciwpożarowe- EI60

Elementy oddzielenia pożarowego zaprojektowano w obrębie budynku łącznika (ściany, strop, drzwi ). Ściany budynku łącznika należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany.

Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 (budynek zadaszonego boiska) powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż R E 15.

Wszystkie elementy projektowanych obiektów, w szczególności system dociepleń ścian zewnętrznych, zadaszenie, posadzki i elementy drewniane powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami .

Elementy drewniane zabezpieczyć przed agresją chemiczną i biologiczną, oraz impregnować środkami ogniochronnymi.

Dla zadaszenia boiska zaprojektowano główną konstrukcję nośną jako dźwigar drewniany z drewna klejonego, łukowy wykonany w klasie R30 oraz zapewniający NRO. Dla budynku łacznika zaprojektowano główną konstrukcję nośną murowaną w klasie min. R30.

11.5  INFORMACJE O WYSTĘPOWANIU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROŻENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEŃ ZAGROŻONYCH WYBUCHEM,

W obiektach nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

11.6 INFORMACJE O WARUNKACH I STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSÓB, UWZGLĘDNIAJĄCE LICZBĘ I STAN SPRAWNOŚCI OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE

Ewakuacja z projektowanych obiektów odbywać się będzie, drogami komunikacji ogólnej.

Ewakuacja z zadaszonego boiska odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi o łącznej szerokości 120cm w świetle, oraz dodatkowo przez projektowany budynek łącznika drzwiami o szerokości 120cm w świetle.

Ewakuacja z budynku łącznika odbywać się będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi zewnętrzne o łącznej szerokości 120cm w świetle.

Zgodnie z § 237 WT W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej: 40m w strefach pożarowych ZL.

Warunek został spełniony- długość przejścia ewakuacyjnego w projektowanym zadaszonym boisku nie przekracza 40m.

Zgodnie z § 238. Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadku, gdy znajduje się w strefie pożarowej ZL, a jego powierzchnia przekracza 300 m2.

Warunek został spełniony- zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne z zadaszonego boiska, oddalone od siebie o ponad 5m.

Dla 50 osób użytkujących projektowane zadaszone boisko łączna minimalna szerokość drzwi w świetle wynosi 0,9m. Zgodnie z par. § 239 ust. 4 Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona w rozporządzeniu, tj. 1,2m.

Warunek został spełniony- zaprojektowano drzwi prowadzące na zewnątrz projektowanych obiektów o szerokości 1,2m.

Zgodnie z § 256 ust.3 dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZL III wynosi 30m przy jednym dojściu.

Warunek został spełniony- długość dojścia ewakuacyjnego (budynek łącznika) nie przekracza 30m.

11.7 INFORMACJE O DOBORZE URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU WRAZ Z OKREŚLENIEM ZAKRESU I CELU ICH STOSOWANIA

Obiekty wyposażone będą w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) mający za zadanie odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w przypadku wykrycia pożaru.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem  nie  może  powodować  samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego ,z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne w projektowanych budynkach. Minimalne natężenie oświetlenia awaryjnego:

1 lx –na drodze ewakuacyjnej,

5 lx –przy urządzeniach pożarowych,

0,5lx– na drogach dojścia do drogi ewakuacyjnej,

0,5 lx – w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyżej 60m2) zapobiegające panice.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w technologii LED trybie pracy „na ciemno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniające natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1 lx na poziomie podłogi.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

W celu zapewnienia właściwej widoczności umożliwiającej ewakuację wymaga się aby znaki bezpieczeństwa przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych były oświetlone, aby jednoznacznie wskazać trasę ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki bezpieczeństwarozmieszczaćponiżejdolnejliniidekoracjitak,abybyłyzawszewidocznejednak nie niżej niż 2m nad podłogą. Znaki powinny być montowane nie wyżej niż 20% powyżej płaszczyzny widoku poziomego.

Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1000 m2 w budynku niskim.

Powierzchnia projektowanych stref pożarowych nie przekracza 1000m2- stosowanie hydrantów wewnętrznych nie jest wymagane

Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku ZLIII winna przypadać Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach.

Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.

Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości conajmniej1 m.

11.8. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, NASADACH SŁUŻĄCYCH DO ZASILANIA URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH I INNYCH ROZWIĄZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAŁAŃ ORAZ DŹWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH I PROWADZĄCYCH DO NICH DOJŚCIACH

Nie dotyczy.

11.9. INFORMACJEO USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPŁYWAJĄCYCH NA ODLEGŁOŚCI DOPUSZCZALNE

Obiekty zostały usytuowane zgodnie z par. 271, 272 i 273 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami.

Projektowane odległości zadaszonego boiska:

Odległość od wschodniej granicy – 5,40m

Odległość od północnej granicy działki- ponad 10m

Odległość od zachodniej granicy działki- ponad 20m

Odległość od istniejącego budynku szkoły- 8m

Odległość od projektowanego budynku łącznika z zapleczem- 0m

Projektowane odległości budynku łącznika z zapleczem:

Odległość od zachodniej granicy działki- ponad 20m

Odległość od wschodniej granicy – ponad 10m

Odległość od istniejącego budynku szkoły- 0m

Odległość od projektowanego budynku zadaszonego boiska-0m

11.10 INFORMACJE O ROZWIĄZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTÓREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie dotyczy

12UWAGI

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy opracować kompletne projekty techniczne wszystkich niezbędnych branż i zapewnić ich koordynację;

Przed przystąpieniem do realizacji wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi, w tym:

Wszystkie wymiary i wielkości podane w projekcie należy sprawdzić na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu, wymiarów nie należy odczytywać z projektu jednostkowo bez weryfikacji;

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do przygotowania własnej dokumentacji warsztatowej dla projektowanego zakresu inwestycji, w szczególności dotyczy to projektu warsztatowego i wykonawczego prefabrykowanej konstrukcji z drewna klejonego dla zadaszonego boiska – zgodnie z wybranym jej producentem. Projekt takowy należy przedłożyć do akceptacji Jednostce projektowej.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane i elementy wyposażenia muszą posiadać wymagane polskie atesty i aprobaty oraz być w zgodzie z obowiązującymi normami;

Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta;

Przyjęte materiały oraz przegrody mogą być zastąpione materiałami o takich samych lub lepszych właściwościach i parametrach technicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami;

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej miedzy projektem, a stanem faktycznym, lub pomiędzy poszczególnymi projektami wykonawca zobowiązany jest przekazać te informację projektantowi w celu uzyskania od projektanta właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych;

Wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentacji lub jej realizacji winny być zgłaszanie projektantowi;

Opracował:…………………………………….

Sprawdził:………………………………………

## III – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

## IV – ZAŁĄCZNIKI

|  | Informacja Bioz |  |
| --- | --- | --- |
|  | Analiza Ekonomiczna i ekologiczna |  |
|  | Charakterystyka energetyczna budynku |  |

## INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

## I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

ADRES				09-200 SIERPC UL. Wiosny Ludów nr 7

NR DZIAŁEK	1430/8

OBRĘB			             0001 SIERPC

INWESTOR	Powiat Sierpecki ul. Świętokrzyska 2a09-200 Sierpc

DATA WYKONANIA		 sierpień 2024

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL,

09-200 SIERPC UL. WŁADYSŁAWA II WYGNAŃCA 3

# PROJEKTANT                                                  NR UPRAW.

Andrzej Oszal			                 MAZ/0258/POOK/07

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu.

Opracowanie sporządzone na podstawie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakresem zamierzenia jest jednoetapowa rozbudowa budynku wznoszonego w systemie tradycyjnym:

- ławy i stopy fundamentowe żelbetowe monolityczne,

- ściany fundamentowe murowane z bloczków lub betonowe wylewane na miejscu,

- ściany murowane z bloczków gazobetonowych,

- stropy żelbetowe monolityczne,

- słupy i podciągi żelbetowe monolityczne,

- nadproża żelbetowe monolityczne i prefabrykowane,

- konstrukcja zadaszenia – rama z drewna klejonego

Pozostałe elementy mniejszego znaczenia według rozwiązań w części graficznej.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia:

- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji;

- upadek pracowników z wysokości;

- zawalenie się skarp wykopów fundamentowych;

- pożar, zalanie, itp.;

- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną;

- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną;

- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną;

- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.;

- kolizje środków transportu na placu budowy;

- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszą odbywać się pod nadzorem osób o odpowiednich uprawnieniach oraz przynależności do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadających stosowne ubezpieczenia O.C.

Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane muszą posiadać aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz ważne badania lekarskie dopuszczające do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gaśnic podręcznych znajdujących się w dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotników podstawowego sprzętu bhp jak kaski, ubiór ochronny, rękawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzętu reanimacyjnego ratującego życie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych (odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych.

- W bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie instalacji istniejących w terenie lub pod powierzchnią terenu, należy prowadzić prace pod nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych instalacji, a odcinki instalacji, w pobliżu których będą prowadzone prace, powinny być wyłączone z użytku oraz zabezpieczone przed negatywnym wpływem prac budowlanych.

Zastrzeżenia i uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 1333 z 2020r. z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

…………………………………..

Sierpc, dnia 29.08.2024 roku

Oświadczenie projektanta

dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego

do istniejącej sieci ciepłowniczej:

W nawiązaniu do art.33 ust. 2  pkt 10) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. poz. 1333 z 2020r. z późniejszymi zmianami), oświadczam, że dla inwestycji pod nazwą:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE  SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

Zlokalizowanej w m.:					Sierpc

Nazwa jednostki ewidencyjnej:			142701_1 Sierpc

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:		0001 Sierpc

Nr działki						1430/8

na dzień opracowania niniejszej dokumentacji jest możliwość podłączenia ww. obiektu do istniejącej sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022R. poz. 1385 z późn. zm.).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………