| PROJEKT TECHNICZNY W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA OBIEKTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU |  |  |  |  |
| Jednostka Projektowa: | Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych ANBUD Andrzej Oszal, Tel. 692393769 09-200 Sierpc, ul. Władysława II Wygnańca 3 |  |  |  |  |
| Lokalizacja – adres obiektu budowlanego: | 09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7 |  |  |  |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany: | Numery ewid. działek w obszarze zagospodarowania: 1430/8 1609/1, 2822/6, 1402 Obręb ewidencyjny: 0001 Sierpc Jednostka ewidencyjna: 142701_1 |  |  |  |  |
| Imię, nazwisko oraz adres Inwestora: | POWIAT SIERPECKI 09-200 SIERPC UL. ŚWIĘTOKRZYSKA NR 2A |  |  |  |  |
| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY |  | Kategoria obiektu budowlanego: XV |  |  |
| Projektant: |  | nr uprawnień: | pieczątka i podpis: |  |  |
|  | mgr inż. Andrzej Oszal | MAZ/0258/POOK/07 | 29.05.2024 |  |  |
| Opracowanie zawiera …… ponumerowanych kart Data: 05.2024 |  | Egz. nr : 1, 2, 3, |  |  |  |

  - Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie wyposażenia obiektu oraz uszczegółowienia wymagań podstawowych.

  - Podstawa opracowania:

- Projekt architektoniczno budowlany

- Umowa z Inwestorem wraz z uzgodnieniami.

  - Wytyczne dotyczące boiska oraz wyposażenia

    - Oznakowanie boiska

Projektuje się wykonanie oznakowania wielofunkcyjnego boiska. W ramach zadania należy wykonać normatywne oznakowanie do gry w:

- Piłkę ręczną (pole z bramkami do piłki ręcznej może być wykorzystywane do amatorskiej gry w mini futbol)

- Koszykówkę (4 kosze – 2 pola gry)

- Siatkówkę

- Tenis ziemny

- Badminton

    - Wyposażenie boiska – określono w zestawieniu wyposażenia stanowiący załącznik nr 1.

    - Strzelnica laserowa

Obiekt wyposażony w strzelnicę laserową cztero-stanowiskową. W skład jej wyposażenia wchodzi:
• Oprogramowanie przeznaczone do strzelania z replik laserowych, zawierające 4 tory
strzeleckie i powiązane z nimi tablice wyników monitorujące: czas, liczbę amunicji, liczbę punktów za ostatni strzał, dane strzelca.
• Projektor multimedialny – 1szt.
• Ekran projekcyjny 4:3, o szerokości 2,4 metra – 1szt.
• Kamera rejestrująca punkt trafienia wiązki lasera. – 1szt.
• Uchwyt do rzutnika – 1szt.
• Laptop: procesor 64-bitowy, 4 rdzeniowy, pamięć RAM 8GB, dysk twardy min.128 GB,karta graficzna min. 1650GTX – 1szt.
• System nagłośnieniowy – 1szt.
• Replika laserowa broni krótkiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i wymiarach zbliżonych do oryginału – 2szt.
• Replika laserowa broni długiej z laserem bezbarwnym/czerwonym o wadze i wymiarach zbliżonych do oryginału – 2szt.
Poza okresem użytkowania strzelnica laserowa przechowywana będzie w magazynie sprzętu zlokalizowanym na terenie szkoły.

zdjęcie poglądowe strzelnicy

    - Scena mobilna
Obiekt zadaszenia boiska wyposażony będzie w scenę mobilną składającą się z 36 segmentów o wymiarach 200 x 100 cm
• Nogi podestów scenicznych aluminiowe w formie nóg teleskopowych pozwalających na płynną regulację wysokości podestów
• Wysokość ramy aluminiowej – 8cm

    - Siedziska
Projektuje się dwa zestawy siedzisk polipropylenowych po 15 siedzisk
Siedziska polipropylenowe z oparciem o wys. 36 cm mocowane na konstrukcji stalowej.
TRUDNOZAPALNE. Projektuje się krzesełka w kolorze zielonym RAL 6018 lub równoważnym.

    - Wykładzina ochronna

W ramach realizacji inwestycji należy dostarczyć wykładzinę ochronną. Wykładzina ochronna będzie służyła do czasowego zabezpieczenia podłogi wykonanej w technologii podłogi sportowej systemowej przed niepożądanymi czynnikami
typu: rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie, uszkodzenia mechaniczne itp.
Dobierając ilość rolek potrzebnych do zabezpieczenia całej płyty boiska należy wziąć pod uwagę powierzchnię wymaganą do zabezpieczenia tj. 970 m2. ( Dobrać długość i szerokość wykładziny tak aby zwinięcie rolek i przeniesienie do magazynu możliwe było do obsługi przez max 2 osoby).

Wymagania techniczne wykładziny ochronnej ( minimalne):
1. Wykładzina na trwałym spodzie antypoślizgowym gwarantującym przyleganie do podłogi, niebrudząca oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne.
2. Grubość całkowita wykładziny – min.1,3 mm ( zgodnie z normą: EN 428).
3. Ciężar wykładziny – min. 2,05 kg/m2 (zgodnie z normą: EN 430).
4. Preferowane kolory warstwy użytkowej: czarny lub ciemnoszary.
5. Reakcja na ogień Bfl s1 (zgodnie z normą: EN 13 501-1).
6. Chemiczna odporność produktu (zgodnie z normą: EN 423).
7. Antypoślizgowość (zgodnie z normą: EN 13893).

Wymagane dokumenty:
1. Atest higieniczny;
2. Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny poziom Bfl s1;
3. Karta techniczna;
4. Certyfikat CE
Projektuje się również dostarczenie:

- wózek do zwijania:

- stojak

  - Wytyczne w zakresie wykończenia wnętrz

    - Wytyczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min.13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchniboisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.
Posiada Atest Higieniczny PZH, Krajową Ocenę Techniczną, badania reakcji na ogień
(ognioodporność), spełnia wymagania normy PN-EN 14877:2014 ,DIN18035-6:2021-08
Wykonanie nawierzchni: Kolor nawierzchni RAL5010 oraz RAL5015

- Charakterystyka podbudowy
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 6 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).
Podbudowa betonowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji.
(alternatywnie: te same wymagania stosuje się do podkładu elastycznego ET , natomiast podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym).

- Warstwa gruntująca
Przed instalacja nawierzchni należy istniejące podłoże zagruntować w celu poprawy jego właściwości mechanicznych oraz przyczepności z warstwą użytkową, zgodnie z wytycznymi producenta systemu poliuretanowego.

- Warstwa użytkowa
Jest to mieszanina granulatu EPDM virgin z lepiszczem poliuretanowym układana maszynowo za pomocą rozkładarki mas pu.

- Malowanie linii
Po wykonaniu warstwy użytkowej i jej utwardzeniu (ok. 24-48h, w zależności od warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność) należy wykonać oliniowanie systemową farbą poliuretanową.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli

| WŁAŚCIWOŚCI | WARTOŚĆ WYMAGANA |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | ≥0,7 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | ≥94 |
| Amortyzacja (23°C),% | ≥32 |
| Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), mm | ≤1,2 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | ≤0,9 |
| Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) | 4-5 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha - nawierzchnia mokra | 96-110 55- 110 |
| Prędkość przesiąkania wodą mm/h | ≥400 |
| Zachowanie się piłki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do betonu) % | ≥103 |

    - Wytyczne dotyczące posadzki w pomieszczeniu zaplecza i łącznika

- Płytki gresowe o wymiarach 60x60cm w kolorze jasno-szarym

- Poślizgowość płytem min. R11

- Wykonać cokoliki z płytek 10cm, zlicowane z ścianą.

    - Wykończenie ścian

We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem korytarzy i POM. Trenerów) ściany do pełnej wysokości  wykończyć płytkami gresowymi, szkliwionymi półmat, wymiar 60x120cm, układane w układzie pionowym.

W pomieszczeniu boiska wykończenie ścian stanowi płyta warstwowa.

    - Wykończenie sufitów

We wszystkich pomieszczeniach (poza pomieszczeniem korytarzy i POM. Trenerów) sufity wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowanym i malowanym farbami.

W pomieszczeniu korytarzy i pokoju trenerów sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm.

Uwaga ogólna:

Do wszystkich elementów elektrycznych doprowadzić zasilanie.

1.5 ZałącznikZespole SWiosny Ludów nr 7z wykazem wyposażenia.